23 августа 2024 года

Пресс-релиз

Отечественный хирургический стол «Цельс-А» с семью режимами работы создали в НГТУ НЭТИ

Отечественный хирургический стол «Цельс-А» с семью независимыми режимами работы, электромеханическим приводом и более низкой по сравнению с зарубежными и отечественными аналогами себестоимостью создали ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Разработка ведется в рамках программы «Приоритет 2030».

Опытный образец операционного стола выполнен в сотрудничестве с НИИТО им. Я.Л. Цивьяна и учитывает необходимые требования практикующих хирургов касательно удобства, надежности и безопасности.

Стол «Цельс-А» предназначен для проведения хирургических операций в ортопедии, неврологии и общей хирургии. Операционный стол состоит из основания, стойки, опорной поверхности и системы управления. Основание служит для размещения центральной стойки и перемещения операционного стола в помещении. Центральная стойка удерживает опорную поверхность и обеспечивает ее наклон в двух плоскостях и изменение высоты. Опорная поверхность состоит из секций головы, спины, таза и ног. Каждая секция опорной поверхности может изменять свое положение относительно других секций в зависимости от требований определенной хирургической операции. Конструкция стола также предусматривает рентгенопрозрачность секций, что позволяет использовать его одновременно с рентгеновской системой при проведении операции на позвоночнике.

«По функционалу операционный стол, разработанный в НГТУ НЭТИ, является аналогом зарубежных изделий и имеет ряд преимуществ по сравнению с действующими столами отечественного производства. В числе таких преимуществ — независимость движения каждой секции. В некоторых аналогах, в том числе и зарубежных, при движении одной секции блокируются движения других, мы же можем управлять положением секций стола в пределах заданного диапазона вне зависимости от положения соседних элементов операционного стола. Благодаря такому решению Цельс-А обладает семью режимами работы, в числе которых подъем и опускание каждой ноги, спинной секции, продольное движение всей опорной поверхности и другие», — отметил руководитель проекта «Новые инженерные решения и искусственный интеллект для биомедицины» НГТУ НЭТИ кандидат физико-математических наук Евгений Баянов.

Цельс-А оснащен современными электромеханическими приводами, которые по сравнению с часто используемыми гидравлическими приводами повышают плавность движений секций и надежность конструкции за счет отсутствия утечек рабочей жидкости и удержания своего положения при отсутствии электропитания.

Использование отечественных комплектующих позволило новосибирским разработчикам снизить себестоимость хирургического стола и в перспективе занять на рынке медицинских изделий нишу до одного миллиона рублей, тогда как большинство операционных столов как отечественного, так и зарубежного производства находятся в диапазоне от двух до пяти миллионов рублей.

«Мы полностью завершили создание опытного образца хирургического стола «Цельс-А». Сейчас идет подготовка к получению регистрационного удостоверения. Поскольку в наш адрес приходят запросы практикующих хирургов, в числе дальнейших планов по развитию этого направления не только проектирование хирургических столов, но и их модификация под запросы врачебного сообщества», — сообщил Евгений Баянов.

___________________________________________________________________________

Для СМИ

Пресс-секретарь НГТУ НЭТИ Елена Танажко, is@nstu.ru, +7-913-398-50-49

___________________________________________________________________________

| Яндекс.Дзен ВКонтакте | Телеграм Фото и видео | Новости Пресс-релизы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |