01 мая 2025 года

Пресс-релиз

Новый метод анализа работоспособности лифтов разработали в НГТУ НЭТИ

Метод, разработанный учеными Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, основан на статистической обработке протоколов включений главного привода.

Итогом работы является разработка и научное обоснование коэффициента надежности лифта. Работа велась в рамках исследования «Выявление неработоспособности лифтов методом обнаружения разладки неоднородного пуассоновского процесса».

«Задача, поставленная заказчиком, учредителем новосибирской фирмы  ООО «ЛИФТ-КОМПЛЕКС ДС», выпускником НЭТИ Константином Колупаевым, состояла в том, чтобы проанализировать данные о работе лифтов. Они записываются в протокол дискретно, и по ним невозможно напрямую понять, почему лифт не работал: оттого, что был сломан или по причине отсутствия вызовов. Поэтому мы применили статистический анализ, который позволил оценить надежность каждого лифта», — рассказал профессор кафедры высшей математики НГТУ НЭТИ доктор физико-математических наук Артем Ковалевский.

В методе анализа была использована математическая модель из теории случайных процессов — пуассоновский поток с переменной интенсивностью. Дело в том, что использование лифта неоднородно в течение суток. Например, в жилых домах наиболее интенсивный период — утренние часы, а в торговых комплексах пиковые нагрузки приходятся на ранние вечерние часы. Также различаются будние, праздничные и предпраздничные дни.

«Мы выработали и обосновали алгоритм, который позволяет с высокой точностью определить, отчего лифт не включался на каждом конкретном интервале времени: из-за отсутствия в нем людей или из-за неисправности. Алгоритм основан на вычислении вероятности того, что никто не пожелал воспользоваться лифтом в данный промежуток времени. Если эта вероятность очень мала, то фиксируется нарушение работы лифта. Практический алгоритм реализован старшим преподавателем кафедры высшей математики Натальей Закревской и апробирован как на фактических, так и на синтетических данных», — пояснил Артем Ковалевский.

В рамках научно-исследовательской работы были подготовлены алгоритм расчета коэффициента надежности лифта, результаты его вычисления для реальных лифтов и проведена проверка аккуратности метода на синтетических (искусственно сгенерированных) данных.

Разработанный алгоритм оценивания коэффициента надежности лифта предоставлен предприятию-партнеру для использования. Коэффициент надежности лифта позволит классифицировать лифты по надежности и принимать научно обоснованные решения о выборе конкретной модели лифта еще на этапе строительства новых зданий.

_______________________________________________________________________

Для СМИ

Пресс-секретарь НГТУ НЭТИ Елена Танажко, is@nstu.ru, +7-913-398-50-49 _____________________________________________________________________________

| Яндекс.Дзен ВКонтакте | Телеграм Фото и видео | Новости Пресс-релизы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_____________________________________________________________________________